Valentin Pouce – Jan Barillec – Antonin Lyaët – Alrick Giry

coach : M. Vincent grimaud

2019-2020

Automatisation du placement d’une parabole et d’une antenne râteau pour la station spatiale internationale ISS

D3R3 – Groupe 303

Valentin Pouce – Jan Barillec – Antonin Lyaët – Alrick Giry

coach : M. Vincent grimaud

2019-2020

Automatisation du placement d’une parabole et d’une antenne râteau pour la station spatiale internationale ISS

D3R3 – Groupe 303

Table des matières

1	Introduction	5

2	Diagramme de Gantt	6

3	Carte mentale	7

4	Budget	8

5	Projet	9

5.1	Matériel	9

6	Cette année	13

6.1	L’IHM	13

7	Conclusion	16

8	Résumé	17

9	Mots clés	18

10	Tables des illustrations	19

11	Annexes	20

11.1	Protocole Ethernet (TCP/IP) : Câblage, trame, adressage et communication	20

# Introduction

Dans le cadre de notre projet de deuxième année, nous reprenons un projet déjà travaillé en collaboration avec Christophe Taillez Strategic Telecom Sécurité Civile.

L’objectif premier de ce projet est la création d’un système permettant le pilotage d’une antenne parabole, placée sur un camion, de façon à diriger l’antenne vers le satellite géostationnaire EUTELSAT 9A. Le système doit pour interagir par le biais d’un écran tactile codée en Python à l’aide d’un Raspberry Pi avec la parabole et doit présenter deux mode de contrôle, le mode Manuel et mode Automatique

Le but de cette année est de conclure cette partie en élaborant un algorithme permettant l’asservissement de l’orientation de la parabole, autrement dit la création du mode automatique permettant l’orientation autonome de la parabole ainsi qu’une documentation technique permettant une compréhension claire et précise du fonctionnement du projet.

Ce projet est doté d’une seconde partie, qui consiste la conception d’un système permettant la communication par satellite avec l’ISS (International Space Station) qui servira à des écoliers ou radioamateurs pour entrer en contact avec la station. Cette partie sera étudié d’avantage suite ç l’aboutissement de la première partie

Pour la réalisation de ce projet, notre groupe, le groupe 303 est composé de :

- Valentin Pouce

- Alrick Giry

- Antonin Lyaët

- Jan Barillec

Par la supervision de M. GRIMAUD Vincent.

Dans ce rapport, nous allons tout d’abord expliquer et définir l’existant du projet quand nous l’avions commencé, afin de voir ce qui a déjà été pensé et définir les points à améliorer ou bien à faire. Ensuite, dans une seconde partie, nous allons présenter ce que nous avons fait mais aussi ce nous allons effectuer afin de clore au ce projet dans le temps imposé.

# Diagramme de Gantt

Figure 1 Diagramme de Gantt

Le planning de ce projet est réparti en deux parties qui représentent les parties du projet, c’est-à-dire le pilotage de la parabole jusqu’à mi-décembre puis dans un deuxième temps, l’antenne râteau avec l’ISS.

# Carte mentale

Figure 2 Carte Mentale ddu projet

//Intro carte mental

# Budget

La totalité du matériel nous a été fournie par Strategic Telecom, les précédents groupes qui ont travaillé sur le projet (2 au total) ont acheté le nécessaire.  Cependant du matériel qui a été acheté et nous est inutile comme la Boussole CMP12.

Figure 3 Budget du projet

# Projet

Avant de nous plonger dans notre avancement sur le projet, faisons un point sur le projet et l’existant, c’est-à-dire étudier le choix des composants, du matériel et du programme provenant des années précédentes.

Figure 4 Schéma de la structure globale du système

## Matériel

### Le vérin

Le choix du vérin a été fait sur deux critères par le groupe de l’année 2016-2017, c’est-à-dire :

- Avec une Parabole d’environ 15 kilogrammes, le vérin se doit d’avoir une poussée au minimum équivalente afin de pouvoir l’orienter convenablement.

- Le vérin est installé sur le camion, alors la seule alimentation possible est le 24 V des batteries présentes dans le camion.

Le vérin qui a été retenu est le Super Jack III de chez Jaeger avec les caractéristiques techniques suivantes :

- Tailles : 12 pouces

- Charge statique : 225 kg

- Charge dynamique : 135 kg

- Alimentation : 36 V DC

- Précision du capteur : 76 impulsions par pouce

- Température de fonctionnement : -30°C à 50°C

D’après les informations qui nous ont été fournis par les rapports des années précédentes, le vérin prévu avec une alimentation de 36V DC fonctionne correctement avec une tension inférieure qui est celle du camion, c’est-à-dire 24V DC.

Cependant, ce vérin nécessite une carte d’interface afin d’interagir avec pour un contrôle plus aisé.

#### Carte d’interface

Afin de piloter le moteur du vérin, nous avons besoin d’une carte d’interface capable de délivrer la tension d’alimentation nécessaire pour le bon fonctionnement des moteurs. La Raspberry Pi n’étant pas capable de fournir une telle tension, il en est alors plus que nécessaire. Pour accomplir cette tâche, il s’agit du module L298N qui a été sélectionnée par les groupes des années précédentes pour sa compatibilité avec la Raspberry et les 24V de l’alimentation.

Figure 5 Carte d'interface L298N

GND

24V

Figure 6 Schéma cablâge du vérin

Cette carte permet également le pilotage du moteur dans les deux sens de rotation par l’intermédiaire des entrées IN1 et IN2.

### Le rotor

Pour la rotation de la parabole en azimut, nous avons besoin d’un rotor. Ce rotor a déjà été choisi par le premier groupe. Il s’agit du YASEU G-1000DS.

Ce rotor a pour caractéristiques :

- Charge statique : 6000kg/cm

- Charge dynamique : 600 à 1100 kg/cm

- Temps d’une rotation à 360 ° : 43 à 93 secondes

- Diamètre : 186 mm

- Hauteur : 300 mm

- Charge verticale : 200 kg

La Raspberry Pi communique avec le rotor par le biais d’un ERC Mini

Rajouter etat actuel du projet

### Le modem Tooway

Figure 7 Parabole et module Tooway

Un module Tooway est installé dans le camion et permet de recevoir des données internet par satellite à très haut débit.

Le signal est capté par une parabole qui est montée sur le toit du camion. Il est aussi possible d’envoyer des données par le même module.

Ce module est développé par les sociétés Eutelsat et ViaSat.

Figure 8 Zones de récupération du signal

Il est possible de récupérer des données sur l’entièreté de l’Europe grâce à un abonnement.

Les données sont ensuite transférées par une liaison éthernet à la Raspberry Pi.

Afin de pouvoir positionner la parabole, le programme récupère la position du camion et grâce à celles-ci et à un site internet, il est possible de connaitre l’élévation et l’azimuthe à lui donner.

# Cette année

## L’IHM

L’IHM ou l’Interface Homme Machine est un outil qui permet à l’utilisateur d’interagir avec le système qu’il souhaite utiliser. Dans notre cas, nous voulons pouvoir contrôler l’élévation et l’azimut de la parabole. Il faut aussi pouvoir activer le mode placement automatique et rentrer l’orientation du camion par rapport au nord magnétique. L’écran devra afficher les coordonnées GPS les valeurs d’inclinaison de la parabole et la puissance du signal.

Figure 9 Écran utilisé (320x480)

Nous repartirons avec la base de la première IHM car celle-ci est plus ergonomique. Toute l’interface a été codé en python avec la bibliothèque Pygame pour un écran tactile LCD de dimension 320x480.

Figure 10 Logo de Pygame

Figure 11 Logo de Python

En entrée utilisateur nous avons 4 boutons de direction et un bouton « auto » et un pavé numérique pour rentrer la valeur de la boussole.

L’IHM devra appeler les fonctions :

- rotor.tournerAntihoraire() / rotor.tournerHoraire()

- verin.monter() / verin.descendre()

- rotor.stop()

- verin.arreter

- positionnementauto()

Nous pourrons envisager de faire des menus pour visualiser les valeurs et en rentrer d’autres afin d’avoir une interface plus claire et lisible.

Figure 12 IHM 2017

Ceci est la première interface réalisée pour ce projet (2017)

Figure 13 IHM 2018

Ceci est la deuxième version de l’interface (2018)

Certaines fonctions avaient du mal à fonctionner nous les avons donc corrigés.

L’interface n’étant pas très pratique ni ergonomique, nous avons décidé de remanier les éléments et changer les couleurs.

Voici donc la dernière interface à ce jour :

Figure 14 Esquisse IHM 2019

Il faudra surement rajouter des informations sur l’IHM mais sa forme globale restera la même.

Pour paramétrer l’écran tactile nous avons suivi le tutoriel du constructeur.

# Conclusion

# Résumé

# Mots clés

# Tables des illustrations

Figure 1 Diagramme de Gantt	6

Figure 2 Carte Mentale ddu projet	7

Figure 3 Budget du projet	8

Figure 4 Schéma de la structure globale du système	9

Figure 5 Carte d'interface L298N	10

Figure 6 Schéma cablâge du vérin	10

Figure 7 Parabole et module Tooway	12

Figure 8 Zones de récupération du signal	12

Figure 9 Écran utilisé (320x480)	13

Figure 10 Logo de Pygame	13

Figure 11 Logo de Python	13

Figure 12 IHM 2017	14

Figure 13 IHM 2018	14

Figure 14 Esquisse IHM 2019	14

Figure 15 Table d'adresse MAC	21

# Annexes

## Protocole Ethernet (TCP/IP) : Câblage, trame, adressage et communication

### Introduction

Ce document va me permettre d’analyser et de comprendre le fonctionnement de la communication par Ethernet et son protocole. Il retrace l’évolution du l’Ethernet, son fonctionnement et des différentes normes en vigueur concernant cette communication et de ses avantages.

### Indentification

Ce document est un cours en ligne sur le protocole Ethernet et ses spécificités sur le site coursreseaux.com. Ce cours s’intitule Protocole Ethernet (TCP/IP) : Câblage, trame, adressage et communication. Ce cours permet de répondre aux questions Qu’est ce que le protocole Ethernet ? A quoi sert-il ? et aussi Comment fonctionne-t-il ?

Lien : https://coursreseaux.com/protocole-ethernet/

### Evaluation du contenu

| Critères | Faible | Moyen | Bien |
| --- | --- | --- | --- |
| Fiabilité |  |  |  |
| Illustration |  |  |  |
| Lisibilité |  |  |  |
| Pertinence |  |  |  |
| Accessibilité |  |  |  |

### Liste des mots clés

| Protocole | Ethernet |
| --- | --- |
| Communication | Adressage |
| Trame | TCP |
| IP | Norme |
| Mbps | Réseau |
| Câble droit | Câble croisé |
| Technologie |  |

### Compte rendu

#### Evolution vers la communication des trames (Ethernet Switching)

- Introduction du câblage 10BASE-T et de UTP  Popularisation des Hub en tant que moyen économique et facile d’utilisation

- Limitations des hubs avec les collisions de trames sur un même segment

- Ponts Ethernet pour résoudre les problèmes dans les réseaux locaux partagés  Amélioration des performances du réseau et réduction de trafic inutile

- Apparition des commutateurs  Augmentation des interfaces et augmentation du débit

  - Bande passante dédiées à chaque port

  - Environnement sans collision

  - Full Duplex

#### Logique de commutation des trames

- Commutateur Ethernet transfère les trames individuelles d’un port source vers un nœud ou un port de destination

- Connexion logique en fonction des adresses MAC sources et destinations via l’en-tête de la trame

- Le Commutateur décide :

  - Quand transférer ou filtrer une trame en fonction de l’adresse MAC de destination

  - Examine l’adresse de la source

  - Créer un environnement sans boucle avec les autres Commutateurs via le protocole Spinning Tree (STP)

- Pour le filtrage, il utilise une table d’adresse MAC inscrite dynamiquement dans la RAM et compare avec la destination

Figure 15 Table d'adresse MAC

#### Vue d’ensemble de la technologie Ethernet

- 802.3 est la norme IEEE pour l’Ethernet  Désigne une famille de normes définissant l’ensemble des couches physiques et la liaison de données de la technologie LAN en place

- L’Ethernet sépare la couche liaison du modèle OSI en deux couches distinctes :

  - Logical Link Control (LCL) établi dans la norme 802.2

  - Media Access Control (MAC) établi dans la norme 802.3

- LCL gère la connexion entre la couche MAC et celle réseau

- MAC encapsule les données :

  - Assemblage des trames avant transmission

  - Analyse de la trame lors de la réception

  - Contrôle l’accès aux médias  Par la méthode Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection (CSMA/CD) lors du Half Duplex

#### Technologie Ethernet Traditionnelle et actuelles

- Spécifications 10BASE5 et 10BASE2 connectés sur un bus

- Arrivé UTP  Développement des HUB avec la topologie Etoile et nécessite le CSMA/CD

- Topologie étoile permet le Full Duplex ainsi désactive le CSMA/CD

- Ethernet  10Mbps sur cuivre

- Fast Ethernet   100Mbps sur cuivre

- GigaBit Ethernet  1000Mbps par fibre

#### Câblage UTP

- Utilisation courante de 2 ou 4 paires de fils  Généralement utilisé avec un connecteur RJ-45 (8 fils)

- Telecommunication Industry Association (TIA)  Norme des couleurs des fils

- Appareil utilisant paire de broche opposées pour transmettre  câble droit

- Appareil utilisant la même paire de broche pour transmettre  câble croisé

#### Adressage Ethernet

- IEEE définit un format d’attribution d’adresse LAN

- Adresse MAC unique :

  - 1ère moitié provient du fabricant de la carte  Identificateur unique de l’organisation (OUI)

  - Seconde moitié est donnée par le fabricant de la carte et n’est jamais utilisée par une autre carte avec le même OUI

- Ethernet possède des adresses de groupe :

  - Adresse de diffusion : Tous les appareils doivent traiter la trame suivante FFFF.FFFF.FFFF.FFFF

  - Adresse multidiffusion : Permet à un sous ensemble d’appareils sur un même réseau local de communiquer

#### Ethernet Framing

- « Framing » représente la définition des informations supposées se situer dans les données reçues

- Préambule : Synchronisation des données

- SFD (Délimiteur du début de trame) : Marque le début du champ MAC de destination

- Longueur : Taille du champ de données de la trame

- FCS (Séquence de contrôle de trame) : Méthode pour la carte réseau de déterminer la présence d’erreur

### Avis critique du document

Je donnerai la note de 8/10 à ce cours sur le protocole Ethernet. En effet, ce cours a bien ciblé mes attentes en termes d’informations pour mieux comprendre cette technologie pour mon projet comme par exemple avec le détail de la trame Ethernet.

Ce cours a d’abord traité des moyens de communique par l’Ethernet avec le fonctionnement des Hub et des Commutateurs. Puis, le développement des fonctionnements des émissions de trames avec cette technologie. Enfin, un brief vu d’ensemble des différentes évolutions et technologie de l’Ethernet compléter avec le câblage adéquat pour la communication. Cours intéressant en termes d’informations et d’images qui facilitent la compréhension du sujet bien que par moment il y est difficile de bien cerner les notions évoquées.

Les différents écrans tactiles

## Identification

- Auteurs : Pierre-Sylvain ROOS, Laurent ACHARD

- Titre : Le tactile, troisième géné utilisateurs

- Collection : Techno sans frontière

- Parution : Mai-Juin 2014

## Évaluation du contenu

| Critères d'évaluation | Faible | Moyen | Bien | Très bien |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Degré de fiabilité de l'information |  |  |  |  |
| Utilité et accessibilité, pertinence de ces informations |  |  |  |  |
| Qualité, utilité des illustrations |  |  |  |  |
| Lisibilité du document… |  |  |  |  |

## Liste des mots clefs pour ce document

- Capteur

- Ergonomie

- Informatique

- Logiciel

- Multitouch

## Compte rendu

- Interfaces homme machine : lignes de commandes (CLI) puis clavier souris (GUI) puis écran tactile

- Premier écran tactile né en 1953, introduit dans notre vie quotidienne en 2007 avec l’iPhone

- Dalle tactile n’a pas d’écran contrairement aux écrans tactiles

- Écrans tactiles communiquent par USB, données interprétées par driver et librairies et affiché sur écran grâce à la carte graphique.

- Deux types de tactile : électriques et optiques

  - Résistif (électrique) : résistant, utilisable avec n’importe quel pointeur, pas de pression simultanée

  - Capacitif (électrique) : utilisable sur surface parfaitement lisse et par pointeur tactiles seulement, apte au multitouch.

  - Quadrillage de faisceaux infra-rouge et capteurs (optique) :  détectent plusieurs doigts (jusqu’à 40), résistant.

  - FTIR (frustrated total internal reflection), DI (diffused illumination), PSD (planar scatter detectection), optical imaging et DSI (diffused screen illumination) : projection infra-rouges captés par caméra.

- Prix : 1500€ un écran capacitif 25 pouces, 80 000€ mur tactile 7m²

- Écrans classiques 6 à 10 points

- Écrans plus avancés 32 à 64 points

  - Permet le travail collaboratif

- Les grands écrans tactiles permettent donc de gagner en rapidité et en organisation

- Recherche pour transformer n’importe quelle surface en surface tactile

- Recherche écrans simulant objets en 3D

- Recherche impression d’écrans tactiles

## Pertinence des informations

Je donnerai la note de 8/10, à ce document. Il correspond à ma partie dans notre projet car il traite des écrans tactiles et des IHM. L’information est fiable car les deux auteurs sont soit ingénieur ou chercheurs et elle provient d’un magazine spécialisé dans la technologie. Les sources sont citées en fin de document ce qui permet de vérifier l’information. Les images sont très claires et permettent de bien comprendre le fonctionnement de chaque technologie. Il est parfois difficile de suivre le cours de sa phrase quand la ligne change de page et qu’une illustration avec sa description est positionnée entre les deux pages. Je reproche aussi à l’article de rester trop vague sur certains points et en même temps d’aller trop loin dans certains détails. Le début est aussi un peu confus car l’auteur commence à expliquer comment fonctionnent les écrans tactiles puis fait un historique des découvertes et ensuite revient au fonctionnement.

Figure 16 Aperç document les différents types d'écrans tactiles

Aperçu du document

Série de bits organisés de façon à établir une communication

Transmission Control Protocol

Internet Protocol

Megabit